# 同轴电缆长度与终端负载检测装置

## 一、任务

设计并制作一个同轴电缆长度与终端负载检测装置（以下简称“装置”），如 图1所示。待测电缆始端通过电缆连接头与装置连接，电缆终端可开路或接入电 阻、电容负载。 设置“长度检测”和“负载检测”两个按键，用以选择和启动相 应功能。负载电阻值范围：10Ω~30Ω , 电容值范围：100pF~300pF 。装置由不大 于6V的单电源供电。

## 二、要求

### 1. 基本要求

（1）装置能够显示工作状态、电缆长度、负载类型、负载参数，显示格式 见表 1。

表1 装置显示格式

| 工作状态 | 显示“正在检测”或“结果保持” |
| --- | --- |
| 电缆长度 | 显示“XXXX cm ” |
| 负载类型 | 显示“开路”、“电阻”、“电容”中的一种 |
| 负载参数 | 显示电阻或电容的数值及单位 |

（2）电缆长度 1000cm≤L≤2000cm 、终端开路，按“长度检测”键启动检 测，装置能够检测并显示电缆长度 L，相对误差的绝对值不大于 5% ，一次检测 时间不超过 5s。

（3）终端开路条件下完成电缆长度检测后，保持 L 不变，在终端接入电阻、 电容中的一种负载，按“负载检测”键启动检测，装置能够正确判断并显示负载 类型，一次检测时间不超过 5s。

### 2.  发挥部分

（1） 提高电缆长度检测精度：电缆长度 1000cm≤L≤2000cm、终端开路， 电缆长度检测相对误差的绝对值不大于 1% ，一次检测时间不超过 5s。

（2） 终端开路条件下完成长度检测后，保持 L 不变，在终端接入电阻、电 容中的一种负载，按“负载检测”键启动检测，装置在正确判断负载类型的基础 上检测并显示负载的电阻、电容值， 相对误差的绝对值不大于 10%，一次检测时 间不超过 5s。

（3） 减小电缆长度检测盲区：终端开路时，在满足电缆长度检测相对误差 的绝对值不大于 1%、一次检测时间不超过 5s 的条件下，减小能够检测的电缆长 度至 L≤100cm。

（4）其他。

## 三、说明

（1） 装置应包括信号源和测量处理电路两部分。根据测量方法采用合适 的激励信号，在电缆始端测量入射、反射等信号并进行处理，计算所需检测的 参数。

（2） 被测同轴电缆由参赛队自备并在参加测试时带入现场，事先需自行 测量电缆总长度，至少一根电缆长度不小于2000cm 。电缆始端所接插头类型自 定，终端可在芯线和屏蔽层间方便地接入负载。电缆应允许盘绕，测试过程中 除按指定长度截短电缆和接入指定负载外，不允许再改变电缆的其他状态。

（3） 作品测评过程中，除按“长度检测”、“负载检测”一键启动相应功 能外，不允许对装置进行其他任何调整和操作。

（4） 题目中检测相对误差的绝对值δ = |测量际值| × 100%，电阻、电容

的实际值使用 LCR 测试仪测定。

（5） 发挥部分（3）能检测的最小长度 L≤100cm 得满分，L≥1000cm 本 项不得分。测试时由参赛队指定测试长度，在此长度附近测量并进行精度验证， 电缆长度测量相对误差的绝对值不大于 1%、一次检测时间不超过 5s 认为满足要 求，并认定该长度有效。

（6） 作品中不得使用测距传感器及摄像头。