届 别

学 号

毕业论文（设计）

数控直流稳压设计

姓　　            名

学    院、   专   业

导 师 姓 名、职 称

完    成    时   间

摘  要

本设计以STM32微控制器为核心，针对0-24V数控可调直流稳压源的研发进行了系统性探索，采用线性稳压技术，通过STM32F103C8T6单片机结合数模转换器实现输出电压的精确控制，并利用反馈机制确保电压与电流输出的稳定性。

设计旨在开发一款具备电压电流可调功能、并集成过流和过温保护的电源系统，以满足安全性和可靠性的需求。该电源系统的输出电压范围为0至24V，电流输出最大可达2A，具有较高的输出精度，电压调节精度可达到0.1V，电流调节精度为5mA。在此过程中，分析了稳压源的工作原理，提出了基于线性比较器和MOS管的电压调节方案，并通过运算放大器、采样电阻及MOS管的反馈调节优化了性能表现。软件控制逻辑的设计涵盖了电压电流的调节、数据显示、数据采集以及保护功能的实现。经过硬件搭建与多次调试，验证了该电源在不同负载条件下的输出稳定性和调节精度。该稳压源不仅适用于实验室测试和电子设备调试等领域，还具有较高的实用价值和应用前景。

关键词：STM32；线性稳压；数字控制；过流保护；过温保护

ABSTRACT

This design takes STM32 microcontroller as the core, and systematically explores the development of 0-24V digitally controlled adjustable DC voltage regulator. The linear voltage regulator technology is adopted, and the output voltage is accurately controlled by STM32F103C8T6 single chip microcomputer combined with digital-to-analog converter, and the feedback mechanism is used to ensure the stability of voltage and current output.

The design aims at developing a power supply system with adjustable voltage and current, and integrating over-current and over-temperature protection to meet the requirements of safety and reliability. In this process, the working principle of the regulated power supply is analyzed, and a voltage regulation scheme based on linear comparator and MOS transistor is proposed, and the performance is optimized through feedback adjustment of operational amplifier, sampling resistor and MOS transistor. The design of software control logic covers the adjustment of voltage and current, data display, data acquisition and the realization of protection functions. After hardware construction and repeated debugging, the output stability and adjustment accuracy of the power supply under different load conditions are verified. This regulated power supply is suitable for laboratory testing and electronic equipment debugging, and has high practical value and application prospects.

Key words:STM32;Linear voltage stabilization; Digital control;Overcurrent protection;Overtemperature protection

绪论

课题研究背景

随着电子技术的高速发展和现代工业的不断进步，各类精密仪器设备对电源的稳定性提出了越来越高的要求，这些设备在运行过程中需要一个能够提供精确电压输出的直流稳压电源来确保其正常工作，而传统的固定输出电源往往无法满足多样化的电压需求，这使得可调直流稳压电源的研究和设计变得尤为重要。特别是在实验研究、电路开发以及工业生产领域中，0-24V范围内的数控可调直流稳压源因其灵活性和高效性受到了广泛关注，这种电源不仅能够通过数字控制实现电压的连续调节，还能在负载变化时保持输出电压的稳定，这对提升设备运行效率和延长使用寿命具有重要意义。近年来，随着嵌入式系统技术的成熟，尤其是STM32微控制器的广泛应用，基于数字控制的可调稳压电源设计逐渐成为研究热点，其高集成度和强大处理能力为实现精准电压调节提供了技术保障，本课题正是在这一背景下展开，旨在设计一款性能优越且实用性强的数控可调直流稳压源，以满足实际应用中的多种需求。

国内外研究现状

（一）国外研究现状

近年来，数控直流稳压电源的研究在国际范围内也取得了诸多进展，主要集中在智能控制、电源稳定性优化、深度学习算法应用等方面，不同国家和地区的研究者围绕高效、稳定的电源控制系统展开了深入研究，并结合先进技术提出了优化方案。

Frost等人（2020）研究了离子束分析设备中的预样品电荷测量系统，并提出了一种自动化的设置和控制方法，该方法在核物理研究设施中对电源系统的稳定性和自动化水平进行了优化，为精密实验设备提供了可靠的数控电源方案。Zhang和Yang（2021）研究了基于单片机的数控稳压电源稳定性控制，提出了一种改进的稳定性控制算法，使得电源系统能够在不同负载变化条件下保持高精度输出，同时优化了控制逻辑，提高了整体系统的响应速度和精度[2]。

Vivek和Kanagachidambaresan（2022）研究了一种面向工业4.0的智能单板计算机，用于数控机床的异常检测和实时监测，该研究强调了智能控制系统在工业生产中的重要性，为数控电源在工业环境下的应用提供了新的研究方向[3]。Weihua和Aijun（2023）设计并研究了一种基于单片机的微电网仿真系统，该系统能够模拟不同负载情况下的电源输出特性，并通过改进的控制策略优化电源管理，为小型微电网系统的数控电源设计提供了借鉴。

Guangyuan等人（2024）提出了一种基于深度神经网络强化学习的数控系统加速和减速控制算法，并应用于MCU控制的CNC（数控）系统，该研究表明，利用人工智能算法可以有效优化数控电源系统的调节过程，提高功率转换效率和电压稳定性，为未来智能电源控制系统的发展提供了新的思路[5]。

综上所述，国外在数控直流稳压电源的研究方面主要关注于智能控制技术、人工智能优化算法、电网稳定性模拟等方向，这些研究为提升数控电源的性能提供了理论和技术支持，同时也为未来的工业应用和科研实验提供了更高效的解决方案。随着单片机技术、人工智能控制和自动化系统的发展，国外关于数控直流稳压电源的研究将朝着更加智能化、高精度和高可靠性的方向继续深化。

（二）国内研究现状

随着科技的发展，数控直流稳压电源作为一种重要的电源设备，广泛应用于工业测试、电子维修、实验等多个领域。近年来，国内在数控直流稳压电源的设计与实现方面取得了显著进展，尤其是在单片机与嵌入式技术的应用上，为电源系统的智能化、精确控制与多功能化提供了支持。

黄亚辉（2024）提出了一种基于单片机的智能化数控直流电源设计方案，通过引入智能控制技术，使得电源系统能够自动调节输出电压，具有较强的适应性和自动化特性。该系统的成功设计为数控电源的智能化提供了新的思路和实践依据[6]。陈凯（2023）研究了基于单片机的数控直流稳压电源，提出了一种更加精确的电压控制算法，使得电源输出具有更高的稳定性和抗干扰能力。该研究为现代盐化工行业提供了可靠的电源解决方案，尤其在高精度电压控制方面具有广泛的应用前景[7]。

常虎与庞帅（2023）在其研究中设计了一款0～30V可调数控直流稳压电源，并详细分析了各个模块的设计及其调试过程，提出了一些改进电源稳定性的措施，并通过实验验证了设计的可行性和性能。此类设计为高电压应用领域的电源系统提供了参考[8]。戴文俊、胡艳丽与阚绪月（2023）则研究了基于STM32的数控可调直流电源设计，着重在数字控制技术的应用上，使得电源能够实现更高精度的电压调节，适用于多种复杂的应用场合[9]。

罗星扬与傅忠云（2022）在其研究中提出了一种基于RISC-V架构的数控电源与直流负载一体机的设计方案，成功将电源控制和负载管理进行集成，通过高效的硬件设计优化了电源的性能，为数控电源的发展提供了新的思路[10]。刘倩倩（2021）研究了基于STM32单片机的数控线性直流稳压电源设计，提出了一种精细化控制方法，在保证输出电压稳定性的同时，降低了系统的功耗，并且实现了较高的控制精度[11]。

黄忠静与李广兴（2021）研究了基于AD5242数字电位器的数控直流稳压电源设计，提出利用数字电位器实现更精确的电压调节，并且采用数字控制的方法提高了电源的稳定性和可靠性。此研究为数字化控制电源设计提供了有益的参考[12]。刘雪飞与王建林（2019）提出了一种基于51单片机的数控直流稳压电源制作方法，通过调整硬件和软件设计，提高了电源的响应速度和稳定性[13]。钟成与池尚霏（2019）设计了一种基于单片机的数控直流稳压电源，该系统通过改进的电压调节算法实现了电源的精确控制，具备了较强的灵活性和多功能性，能够满足不同负载条件下的需求[14]。

综上所述，国内关于数控直流稳压电源的研究已取得了较大的进展，各种基于不同单片机和控制方法的数控电源设计方案相继出现，这些研究为实现更加精确、高效的电源控制系统提供了重要理论依据和实践经验。随着技术的不断发展，未来数控直流稳压电源将在智能化、多功能化和高性能等方面继续发展。

本文主要研究内容

在现代电子系统中，采用调整管处于线性区域工作的电源转换结构被称为线性稳压电源。这类电源在整个系统中起着至关重要的作用，主要负责为各个子系统提供稳定且可靠的电能支持。由于其通常需要同时处理模拟与数字信号，因此电路构造较为复杂，调试过程也相对繁琐。本课题旨在分析核心调整电路的运行机制，结合程序控制方法对其功能进行验证与优化，最终完成一款输出电压范围为0~24V的数字控制可调直流稳压电源的设计与实现。本设计旨在通过分析主要调整电路的工作机理并结合程序控制实现功能的测试与优化，以完成一款0-24V数控可调直流稳压源的开发。研究内容主要包括以下几个方面：

（一）系统方案

本方案采用STM32F103C8T6微控制器作为系统核心，通过线性稳压原理配合反馈比较机制，对输出电压进行精密调节。调节部分选用LM358双运算放大器及F9Z24N功率型MOSFET构建线性放大单元，用户通过按键实现控制，OLED模块用于实时数据显示。此外，为保障电源的稳定运行，系统引入过温保护及过流保护功能，从而实现安全、高精度的稳压输出，满足实验与工程应用的多样化需求。

（二）理论分析

本部分内容将从理论角度系统分析线性稳压电源的关键组成模块，明确其工作原理并进行参数计算。重点包括比较器放大模块的构成特性、利用分压原理对输出电压进行调节的具体方式，以及NTC热敏元件在温度检测中的非线性特性及其与温度的对应关系，为整个系统的电路设计与程序开发提供理论依据与数据支撑。

（三）电路设计与实现

本设计基于经典的线性比较器电路原理，构建稳定的反馈调节回路，并通过仿真工具对各子模块进行功能验证。设计中使用嘉立创EDA等软件进行电路原理图与PCB布板的绘制，力求提升设计精度并确保电路的可实现性与可生产性。

（四）性能参数优化

硬件焊接测试完成后，通过编写与烧录控制程序加以PID控制算法，对电源的各项性能指标进行测量与对比。对于存在偏差，提出针对性的优化策略，例如PID参数的不断调试，并对电路或程序逻辑进行调整，从而提升系统整体的实用价值与运行可靠性，以更好地满足实际应用场景的技术要求。

总体方案设计

直流线性稳压电源工作原理和特点

直流线性稳压电源作为提供稳定直流输出的重要模块，因其具备电压输出响应快、负载调整率小以及纹波电压极低等诸多优点，已在高精度电子系统供电场景中得到了广泛应用，其中核心构成基于线性调整管工作在放大区所形成的控制机制，通过输出端经过电压跟随器（LM358），缓冲隔离前后级电路，提高电压一致性，再经过stm32单片机ADC采集，控制MOS管的通断实现目标电压输出的目的。系统通过一组取样电阻构建电压分压网络，用以检测实际输出的变化幅度，再与一固定稳定的参考电压进行比较，误差信号在放大器作用下驱动调整器件进行补偿调节，从而快速响应负载波动或输入变化造成的偏差，因此在仪器控制、传感器供电以及音频电路等对电压噪声抑制能力要求极高的应用场景中，直流线性稳压电源因其调节稳定性与输出纯净性而被优先选用。

从基本原理角度分析，线性稳压器通常由参考电压源、误差放大器、反馈采样网络与线性调整管共同构成稳定环路，其中调整管多采用P型MOS管或PNP型三极管结构以实现电压的串联调节方式，调整管的栅极或基极电压由运算放大器输出控制，采样信号经过比例缩放后反馈至放大器输入端，与由TL431、LM4040或其他低温漂参考源输出的基准电压相比较，任何微小差值都将立即驱动放大器输出变化，从而快速修正输出电压以维持目标设定，而为提升响应速度与抑制高频干扰，系统中常加入频率补偿网络或加设电容器进行动态调节辅助，同时为克服因调整管持续工作于放大区而产生的发热现象，整机设计通常会采用合适的散热器或大面积敷铜进行热量引导，使系统长期稳定运行，在输入电压与输出电压差值较大、负载功率密度较高的应用场合，线性稳压结构虽然牺牲部分效率，但其在输出干净度与调节连续性方面仍具备显著优势，尤其适用于要求电源响应线性可控的场合。

系统框图如图2-1所示。

STM32

供电电源模块

按键模块

电压电流调节模块

电压电流采样模块

0.96寸OLED显示屏

温度采集模块

稳压电源输出模块

图2-1 系统框图

直流线性稳压电源具备纹波小、输出电压稳定以及反应速度快等显著特点，其工作原理主要依赖于调整管在线性状态下对电压的精确控制。恒压电源输出方案：stm32输出PWM波形到MOS管，MOS管供电电压30V，过整流桥输出电压，输出电压经过LM358运放作为电压跟随器输出ADC信号到主控芯片端口，主控芯片通过比较电压设定值和ADC端口采集值分析误差，再通过调节输出的PWM占空比控制最后的输出电压。

线性稳压电源的主要功能

本设计的直流线性稳压电源按功能模块划分为STM32控制模块、电源电压输入整流模块、运放和采样模块、过温过流保护模块以及人机交互模块，这些模块共同构成了系统原理框图如图2-4所示，各部分需要依赖STM32单片机运算控制模块进行信号处理并发出协调指令以控制其他模块实现相应功能，同时还需搭配具体的外设驱动电路来共同搭建各模块的完整运行环境，具体实现细节将在后续章节中详细补充说明。

外置USB5V供电

mos管

PWM输出

STM32F103核心板

采样电阻

过流保护

屏幕显示

声光报警

热敏电阻温度采集

按键调整模式和大小

电压ADC采集样

控制电压

ADC采样

稳压电源输出

稳压电源输出

LM358电压跟随器

图2-4 系统构成原理框图

该电源系统在输入侧通过交流市电 220V 接入，并利用工频变压器完成初级降压处理，输出交流 24V 作为初始电源输入，再经桥式整流与滤波电容平滑后提供稳定的直流输入电压作为主供电来源，在电压源模式下输出电压采用线性调整方式进行调节，利用电压跟随器和ADC端口采集输出不同的PWM波形，其输出端驱动 MOS控制导通程度，从而控制电压经过源极输出至负载端的幅值，在闭环负反馈结构下，运放动态调节使两输入端电压差值尽可能趋近于零，但并非完全相等，在稳定状态下，运放输出电压维持 MOS 管在适度导通状态以满足负载需求，因此可通过 MCU 对 DAC 输出的电压设定值进行调节，间接实现对输出端电压的精细控制，从而构成一套具备稳定反馈特性的可调线性稳压系统，并在多次实验验证中展现出较好的电压调节线性与稳定性。

当系统处于恒流工作模式时，输出端电流通过串联于主电源回路中的 0.1 欧姆采样电阻进行采集，流经负载的电流在电阻上产生微小压降，经由运放构成的电压放大电路将采样电压进行反向放大后送入单片机的模数转换器通道进行数值读取，STM32根据实际电流与设定电流之间的差值判断是否需要调节输出电压以保持电流恒定，通过反馈计算结果控制 DAC 输出值进而实现闭环调节，该结构确保系统在负载阻抗变化或供电波动情况下能够维持电流的稳定输出，并同时在硬件上构建了过流检测与保护功能，运放在此处被配置为开环比较器结构，其反向输入端接入由电位器设定的电压阈值，而同相端则连接放大后的电流采样信号，当采样信号超过设定值时，比较器输出电平发生翻转，触发接入单片机的外部中断信号线，进而在程序中通过关闭 DAC 输出使功率管截止，达到快速切断电源输出的目的，同时系统允许用户调节电位器位置以灵活设定过流保护的触发门限，确保整机在多种应用场合下具备良好的适应性与安全性能。

为实现直观的人机交互功能与完善系统操作反馈机制，控制系统配置了基于 LCD1602 的液晶显示模块，用于实时显示当前输出电压、电流、温度等参数状态信息，其中显示数据来源于单片机定时采样的ADC通道与内部变量计算结果，而报警与保护提示则依赖蜂鸣器与 LED 共同完成，当系统触发过流、过温等异常状态时，自动进入报警状态并启动声光提示功能，以提醒用户关注并作出响应，此外为进一步提升用户对系统状态的感知与控制体验，整体系统还设计了基于 C# 上位机程序的数据采集与监控平台，利用串口通信协议进行数据交互，将实时输入电压、输出电压、电流以及温度参数上传至计算机端，便于用户在图形化界面中进行统一查看与远程监控，整体架构构建了从传感采集、数字控制、状态显示到故障保护的完整闭环控制链条，保障了本系统在各类电子设备测试与实验电源供给中的稳定性、可靠性与可操作性。

稳压电源硬件设计实现

电源电压输入整流滤波模块

本设计中输入电源为220V/50Hz，需要转变为低压直流电源给模块供电，因此需要完成交直流的相互转换和降压处理，需要设计电源电压输入整流滤波模块，该模块主要需要KBP206整流桥，三端稳压器LM7805和LM7812，以及陶瓷电容和电解电容等元器件组成。为电路各模块提供所需的稳定直流电源，系统首先采用工频变压器将输入的220V交流市电降压至24V交流电，再经桥式整流器将交流信号转换为脉动直流。随后通过滤波电容对整流后的电压进行平滑处理，减少电压纹波。接着，利用线性三端稳压器 LM7812  LM7805 分别输出稳定的12V和5V直流电压，供给后续控制电路和显示模块等部分使用，确保其正常运行和电源质量。

在该模块设计中，未将变压器输出的30V交流电压直接降至5V，而是采用了分级降压的方式，主要是考虑到若直接进行大幅压降会导致稳压器产生过大的热量，从而影响器件的安全性和系统的稳定性，通过引入LM7812先将电压降至12V，再由LM7805进一步降至5V，利用两个稳压芯片分担压降和发热负荷，能够有效保护元器件并确保系统的长期稳定运行。

电压采样和电流采样模块

电压采样

输出端电压经过LM358运放电压跟随器，缓冲前后级电路，提高带负载能力和抗干扰能力，保证电压一致性。再经过主控STM32F103开发板ADC端口采集输出电压实现电压采样。

电流采样

为实现对电源输出电流的实时监控与精确控制，系统采用了基于霍尔效应的电流传感器 ACS712 进行电流采样。该芯片能够直接检测穿过其内部导电路径的电流，并将其转换为与电流大小成线性关系的模拟电压信号，进而由单片机通过 ADC 进行数值采集和处理。

ACS712 内部集成了高灵敏度霍尔元件与信号调理电路，其输出电压在无电流输入时为中点电压2.5V，当检测到正向或反向电流时，输出电压分别上升或下降，变化幅度与电流大小成正比。以 ACS712-05B 型号为例，其灵敏度为 185mV/A，意味着每通过1安培的电流，输出电压将变化185毫伏。

电流检测电路主要由以下部分组成：

电流通道（IP+ 和 IP−）：将负载电流从主电路引入传感器内部，形成被检测电流路径。

输出端（OUT）：产生与实际电流相对应的电压信号，并连接至 STM32 微控制器的 ADC 输入通道进行采样。

电源端（VCC/GND）：提供稳定的+5V 工作电压以确保霍尔元件及其放大电路的正常工作。

滤波电容：在 VCC-GND 之间添加适当电容（如0.1μF）以抑制电源噪声，提升检测精度。

通过在程序中对 ADC 值进行换算，可以实时获取电源输出电流的数值，并显示在 OLED 模块上，同时可配合电流限值设置，实现过流保护功能。在实际应用中，该电流检测方案不仅简化了电路设计，提升了测量的线性度与安全性，也大大增强了系统的可靠性与抗干扰能力。